Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający: Gmina Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A.

- Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach”.

- Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji Budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zamówienia ma na celu przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pozwalającej na wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach. Budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Rękusy, adres Rękusy 17, działka budowlana nr 32/2, obręb 0040 Rękusy, mapa poglądowa                     - załącznik nr 1 do OPZ. Z uwagi na brak możliwości całkowitego wyłączenia z pracy placówki w trakcie robót budowlanych należy przygotować dokumentację projektowo-kosztową               w sposób pozwalający na etapowanie prac, które nie spowodują zakłóceń w działaniu szkoły, tj. zapewnią możliwość funkcjonowania w trakcie robót budowlanych z wykorzystaniem            przerwy wakacyjnej.

Dokumentacja ma być kompletna tak, aby umożliwić Zamawiającemu uzyskanie na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na podstawie ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych. Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art. 99–103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM 2021–2027),          Działania 2.2 „Budynki publiczne” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

- Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje:

W ramach wynagrodzenia umownego należy opracować wszelkie opracowania oraz  uzyskać wymagane decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia zamierzonych robót budowlanych. W szczególności należy opracować niżej wymienione dokumenty:

- opracowanie przedwstępne - koncepcję projektową  na które powinny składać się:

- inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjno – budowlana i instalacyjna obiektu               w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, obejmująca co najmniej:

- opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości, powierzchni oraz wyposażenia w instalacje

- opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,

- zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji, zarówno naziemnych jak i podziemnych, wraz z opisem przegród budowlanych (materiał, grubość, układ warstw),

- przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów(rzędnych posadzek, podestów, klatek schodowych, dachu i kominów, gzymsów, poziomu terenu) opisem stropów i warstw wykończeniowych

- rzut dachu z naniesionymi elementami urządzeń, przewodami kominowymi oraz instalacją wentylacyjną odgromową i odwodnienia, zwymiarowanie elewacji budynku w zakresie podstawowych wymiarów zewnętrznych (wysokość, szerokość, usytuowanie otworów, zadaszeń wejść, rzędnych terenu)

- rysunki elewacji budynku z zestawieniem okien i drzwi zewnętrznych i  urządzeń zamontowanych na elewacji;

- inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,

- inwentaryzację instalacji elektrycznych, w tym m.in. oświetlenia ogólnego; wraz z określeniem materiałów z jakich jest wykonana instalacja (przewody miedziane czy alumniowe)

- analiza archiwalnej dokumentacji projektowej

- ekspertyza techniczna budynku dotycząca stanu technicznego budynku wraz z instalacjami wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności w zakresie niezbędnym do opracowania audytu energetycznego i dokumentacji projektowej (opracowanie ekspertyz i oceny stanu technicznego budynku pod kątem planowanej inwestycji).

- koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu opracowana na                 podstawie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej i audytu energetycznego zawierająca w szczególności:

- projekt zagospodarowania terenu,

- rzuty kondygnacji,

- rzuty elewacji wraz z kolorystyką ,

- przekrój budynku,

- założenia ideowe instalacji,

- planowany zakres robót budowlanych,

- projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne,

- charakterystykę projektowanego źródła ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z analizą szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych w odniesieniu do stanu istniejącego. W ramach koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch alternatywnych wariantów technologicznych źródła ciepła w oparciu o Odnawialne Źródła Energii (OZE).

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bilansu mocy elektrycznej dla projektowanego obiektu oraz określenia projektowanego                          zapotrzebowania na moc przyłączeniową. Na podstawie uzyskanych wyników oraz                  analizy istniejącej umowy dystrybucyjnej, Wykonawca jednoznacznie określi,                                          czy realizacja planowanego zakresu prac projektowych wymaga wystąpienia do                             Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności, Wykonawca przygotuje wniosek wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o zmianę warunków przyłączenia w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia koncepcji przez                                        Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy wersję ostateczną koncepcji po uwzględnieniu uwag                                     Zamawiającego.

- audyt energetyczny określający zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego,           w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego oraz zakładanym efektem ekologicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kat audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z poźn. zm). Opracowanie powinno uwzględniać zakładaną przebudowę/wymianę oświetlenia na energooszczędne.

- audyt efektywności energetycznej sporządzany dla planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej w zakresie opisu możliwych rodzajów          i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia, wraz z oceną jego opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia                   5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz.1912 z poźn. zm.). 
Opracowanie powinno uwzględniać zakładaną przebudowę/wymianę oświetlenia na energooszczędne.

- arkusz obliczeń efektu ekologicznego – według wzoru arkusza do obliczeń efektu ekologicznego załącznik nr 2

- projekt budowlany wielobranżowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych.

- projekt techniczny wielobranżowy – jako odrębne opracowania.

- projekty wykonawcze wielobranżowe – jako odrębne opracowania.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom projektu budowlanego i projektu wykonawczego w poszczególnych branżach, zawierające w szczególności wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości oraz sposobu wykonania poszczególnych robót.

- przedmiar robót (w tym robót podstawowych i tymczasowych oraz pomocniczych, przygotowawczych i zabezpieczających z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne).

- kosztorys inwestorski dla całego zakresu inwestycyjnego.

- inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją oraz projekt nasadzeń lub oświadczenie  o braku konieczności wycinki drzew i krzewów.

- mapę do celów projektowych.

- Inne opracowania wynikające z planowanego zakresu robót budowlanych w ilości ustalonej z Zamawiającym np. projekt robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi.

Z uwagi na brak możliwości całkowitego wyłączenia z pracy placówki w trakcie robót budowlanych należy przygotować dokumentację projektowo-kosztową opracowaną w sposób pozwalający na etapowanie prac, które nie spowodują zakłóceń w działaniu szkoły tzn.  zapewni możliwość funkcjonowania w trakcie robót budowlanych z wykorzystaniem przerwy wakacyjnej.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do                              opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym dokumentacji                                     projektowo-kosztowej dla całego zamierzenia inwestycyjnego, a także wszelkich:

- warunków, opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień i innych (w tym m.in. od gestorów sieci, organów administracji architektoniczno-budowlanej), niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;

- innych opracowań (w tym kartograficznych, ekspertyz i ocen oraz inwentaryzacji) wynikających z przepisów prawa lub z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, opinii, pozwoleń, decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji.

- Ilość egzemplarzy - opracowań.

- opracowanie przedwstępne (koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu)  – w wersji papierowej 2 egz. i elektronicznej edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc.,docx) oraz nieedytowalnej .pdf

- inwentaryzacja architektoniczna, konstrukcyjno – budowlana i instalacyjna obiektu       w wersji papierowej 3 egz. i wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- audyt energetyczny – w wersji papierowej 5 egz. i elektronicznej format pdf.

- audyt efektywności energetycznej – w wersji papierowej 5 egz. i elektronicznej format pdf.

- arkusz obliczeń efektu ekologicznego – w wersji papierowej 5 egz. i elektronicznej format pdf.

- projekt budowlany wielobranżowy - wykonany na podstawie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego koncepcji. wersja papierowa –  6 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf, tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- projekt techniczny wielobranżowy wersja papierowa – 4 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- projekty wykonawcze wielobranżowe jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów branż, wersja papierowa – 4 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nie edytowalnej: pdf.

- przedmiar robót - Wersja papierowa – 5 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty: ath.) oraz nieedytowalne: pdf.

- kosztorys inwestorski -. Wersja papierowa – 5 egz., w wersji edytowalnej (dopuszczalne 
formaty: ath.) oraz nieedytowalne: pdf.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. wersja papierowa 5 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- inwentaryzacja zieleni kolidującą z inwestycją oraz projekt nasadzeń lub oświadczenie o braku konieczności wycinki drzew i krzewów wersja papierowa – 5 egz., wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz  nieedytowalne: pdf.

- mapa do celów projektowych – 1 egz. (wersja papierowa lub zapis elektroniczny)

- operat przeciwpożarowy wraz z planem ewakuacji budynku wersja papierowa – 5 egz., w wersji edytowalnej (dopuszczalne formaty graficzne: dwg, dxf,  tekstowe: doc, docx) oraz nieedytowalne: pdf.

- wersja elektroniczna dokumentacji na nośniku pamięci cyfrowej „pendrive”- 1 szt.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego na jej podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu architektoniczno-budowlanego na rozpoczęcie robót na podstawie art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę obiektu. Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG, DXF (standard dla programów CAD) lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. Do dokumentacji należy dołączyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie  z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Podane ilości dotyczą dokumentacji, która zostanie przekazana Inwestorowi i nie uwzględniają egzemplarzy, które pozostają w instytucjach uzgadniających czy też wydających decyzje.

- Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zostanie zobowiązany do:

  - udziału w wizji lokalnej budynku Szkoły Podstawowej w Rękusach z udziałem Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

  - uczestnictwa w wizji lokalnej z udziałem Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia                       przedłożenia opracowania przedwstępnego- koncepcji projektowej.

  - udziału w przynajmniej w trzech spotkaniach z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rękusach i Zamawiajacym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w trakcie realizacji prac projektowych jeśli zajdzie taka potrzeba całego zespołu projektowego (wszystkich projektantów branżowych).

  - realizacji  zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

  - opracowania dokumentacji projektowo-kosztowej zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją.

  - uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnych do realizacji inwestycji.

  - W trakcie procesu opracowania dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym (np.: w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych, materiałowych itp.).

  - W przypadku uwag /zastrzeżeń lub braków Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia poprawek do opracowań. W zależności od charakteru i istotnych uwag Wykonawca poprawi wady opracowania lub uzasadni na piśmie niemożność uwzględnienia uwag, z oczywistych powodów lub przedstawi uzasadnienie o braku podstaw do wprowadzenia poprawek.

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przebiegu prac. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach w realizacji przedmiotu umowy, dotyczących w szczególności terminów oraz zakresu rzeczowego.

  - W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć najbardziej współczesne i równocześnie wysoce ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, urządzenia zapewniające ich wieloletnią trwałość oraz odpowiednio wysoką jakość. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

  - Określenie projektowanej mocy przyłączeniowej zasilania podstawowego, a w razie potrzeby przygotowania i wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wzrost mocy na podstawie warunków technicznych przyłączenia oraz opracowania projektu przebudowy                       wlz w wymaganym zakresie.

  - uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych – mapa do celów projektowych.

  - wykonania wszelkich wymaganych poprawek i uzupełnień dokumentacji wskazanych przez właściwe organy i instytucje nadzorujące w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę oraz dofinansowania na realizację robót budowlanych.

  - uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym.

  - Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do uzyskania na rzecz zamawiającego decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego jeśli zajdzie taka konieczność.

  - Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do opracowania wszelkich wymaganych 
opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Zamawiającego właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o art. 28 ustawy Prawo budowlane dla całego zamierzenia budowlanego ujętego w projekcie budowlanym w ilości uzgodnionej z Zamawiającym w tym np. projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi.wraz z wymaganym zgłoszeniem,

  - Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji opracowania przedwstępnego, projektu oraz dla całości opracowania.

  - Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, 
decyzjami i dokumentacjami branżowymi.

  - Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i wiedzy współczesnej czy efektywności energetycznej.

  - Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych.

  - W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie 2 - krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz 1-krotnej aktualizacji opracowań: audytu eneregtycznego,             audyt efektywności energetycznej, arkusz obliczeń efektu ekologicznego na potrzeby Zamawiającego.

  - W zakres zamówienia wchodzi również pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane oraz zapiasmi umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pozostałe wymagania realizacyjne

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy (projektantów poszczególnych branż), w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego.

  - Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzgodnienia harmonogramu wejść do poszczególnych pomieszczeń budynku z administratorem obiektu,

- zapoznania się ze stanem faktycznym budynku oraz istniejącym zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadającym planowanym pracom projektowym.

- Zapoznania się z dokumentacją projektową pn.” Budowa przyszkolnej hali sportowej przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Rękusy wraz z infrastrukturą techniczną”

  - Zamawiający informuje, iż budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem czynnym, użytkowanym. Wykonawca musi tak organizować realizację przedmiotu zamówienia, aby nie zakłócać funkcjonowania Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnych .

  - Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki (rzuty, przekroje, widoki i rozwinięcia) w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego. Dokumentacja projektowa winna posiadać wymagane zestawienia (w tym m.in. stolarki/ślusarki, elementów instalacji, osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, urządzeń, wyposażenia itp.).

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

  - Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

  - Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienie do występowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.

  - Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę.

  - Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz.

  - Dokumentacja ma być opracowana w języku polskim.

  - Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi do informacji wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania.

  - Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy                       w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;

- Ogólna charakterystyka obiektu.

Siedzibę Niepublicznej Szkoły Podstawowej, stanowi istniejący budynek, zlokalizowany w miejscowości Rękusy k. Ełku. Adres: Rękusy 17; 19-300 Ełk. W budynku, poza szkołą funkcjonują dodatkowo dwa oddziały przedszkolne. Szkoła w Rękusach została wybudowana poza zwartą zabudową, w znacznej odległości od innych, sąsiadujących zabudowań i  obiektów. Najbliższe obiekty, znajdują się w odległości ok. 200m od budynku szkoły.  W obecnej formie, siedzibę szkoły oddano do eksploatacji w 1990 roku po zakończeniu budowy, w miejscu istniejącego (starego) budynku szkoły. Ostatnia przebudowa szkoły miała miejsce w 2021 roku, w kontekście przystosowania przedszkola działającego w szkole do wymagań obowiązujących przepisów.

Parametry charakterystyczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy: 340,56m²

- Powierzchnia użytkowa: 1004,5m²

- Piwnica: 260,73m²

- Parter (I kondygnacja nadziemna): 258,25m²

- I Piętro (II kondygnacja nadziemna): 253,66m²

- II Piętro (III kondygnacja nadziemna): 231,85m²

- Poddasze: 229,02m²

- Kubatura: 5 169,7m³

- Wysokość w kalenicy: 13,90m (SW)

Budynek posiada w części trzy kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe oraz podpiwniczenie i kwalifikuje się do grupy budynków średniowysokich (SW), o wysokości przekraczającej 12 m, faktyczna wysokość wynosi 13,9m (wg przekrojów budynku zawartych w Inwentaryzacji budowlanej opracowanej w 2013 roku). Siedziba Szkoły znajduje się w centrum miejscowości Rękusy. Konstrukcja budynku – tradycyjna. Ściany murowane z elementów ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, z płyty żerańskiej. Schody – żelbetowe, płytowe. Konstrukcja dachu budynku – drewniana. Przykrycie dachu budynku, wykonano z blachy. Dojazd do budynku zapewniono drogami publicznymi – od strony drogi krajowej DK16 łączącej Ełk i Orzysz. Obecnie źródło ciepła na potrzeby c.o. stanowi kocioł węglowy. Instalacja c.w.u. zasilana z zasobników elektrycznych pojemnościowych.

Obiekt wyposażono w instalacje użytkowe:
– Instalacje sanitarne
– instalacja wody bytowej,   
– instalacja kanalizacji sanitarnej,
– instalacja grzewcza z własną kotłownią na paliwo stałe,
– instalacja wentylacyjna,

– Instalacje elektryczne
– wewnętrzna linia zasilająca,
– rozdzielnie główne,
– instalacja oświetleniowa,
– instalacja gniazd wtykowych,
– instalacje teletechniczne.

- instalacje c.w.u. - zasobniki elektryczne pojemnościowe (bojlery)

Urządzenia przeciwpożarowe:
– hydranty wewnętrzne 25,
– awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
– przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Obiekt średniowysoki o dominującej kwalifikacji jako kategoria zagrożenia ludzi ZL III (zawierający strefę pożarową kategorii zagrożenia ludzi ZL II), w świetle przepisów techniczno-budowlanych, powinien zostać wyposażony w urządzenia oddymiające przestrzeń klatki schodowej (odstąpienie od ww. wymagań, jest możliwe w oparciu o ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnioną z Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP).

- Dane wyjściowe do projektowania.

Dokumentacja projektowo-kosztowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej                            w Rękusach powinna obejmować roboty budowlane planowane do realizacji w zakresie min.:

- termomodernizacji budynku  Szkoły Podstawowej w Rękusach  obejmującej w szczególności:

- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz ścian fundamentowych                    /piwnicznych do poziomu ław fundamentowych, wraz z wykonaniem pełnej                                       hydroizolacji (przeciwwilgociowej i przeciwwodnej) dostosowanej do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie inwestycji.

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie i standardzie wynikającym ze sporządzonej inwentaryzacji budowlanej, ekspertyzy technicznej oraz zaleceń                            i wskaźników określonych w audycie energetycznym  (optymalnego wariantu termomodernizacji) tj. zestawu ulepszeń, które zapewnią najniższy roczny koszt pozyskania ciepła oraz spełnia wymagania techniczno-użytkowe i ekologiczne przy jednoczesnej opłacalności ekonomicznej – w przypadku potwierdzenia w wyżej wymienionych opracowaniach konieczności jej przeprowadzenia. Ostateczną decyzję dotyczącą zakresu wymiany podejmie Zamawiający na etapie                                                                          zatwierdzania opracowania przedwstępnego (koncepcji) i audytu energetycznego. Wykonawca sporządzi inwentaryzację stolarki w ramach opracowania przedwstępnego.

- Modernizację instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)  Należy założyć całkowitą wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi i armaturą regulacyjną, z uwzględnieniem zmiany źródła ciepła.

- Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) z uwzględnieniem zmiany źródła ciepła.

- Zmianę źródła ciepła na wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) wraz z modernizacją kotłowni.  W ramach koncepcji projektowej Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółową charakterystykę techniczną projektowanego źródła ciepła lub źródeł ciepła  na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z analizą szacowanych rocznych kosztów eksploatacyjnych w odniesieniu do stanu istniejącego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej dwóch alternatywnych wariantów technologicznych źródła ciepła bazujących na Odnawialnych Źródłach Energii (OZE).

- Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne obiektu, wyposażonej w dedykowany magazyn energii z możliwością przesyłania energii elektrycznej do sieci energetycznej. Jako rozwiązanie preferowane należy przyjąć lokalizację                 instalacji na gruncie (konstrukcja naziemna) ze względu na stan dachu .

- Przebudowę i wymianę instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia                       podstawowego, wewnątrz budynku oraz oświetlenia zewnętrznego terenu, z zastosowaniem energooszczędnych opraw w technologii LED. Projekt przebudowy instalacji oświetleniowej musi zostać poprzedzony analizą wynikającą z przeprowadzonej inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej oraz ustaleń audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej.

- Wykonanie robót wykończeniowych (odtwarzających) w zakresie wynikającym z zakresu prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych, w tym kompleksowe malowanie ścian i sufitów. W przypadku prowadzenia nowych tras instalacyjnych wymagających wykonania bruzd lub przekuć w przegrodach budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest ująć w dokumentacji roboty malarskie obejmujące pełną płaszczyznę danej przegrody (ściany/sufitu) w całym pomieszczeniu, w którym realizowane są prace. Remont pomieszczeń obecnej kotłowni (dojścia, korytarza, pomieszczenia kotłowni , magazyny węgla).

- Inne prace towarzyszące, wynikające z inwentaryzacji lub oceny stanu technicznego budynku, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia planowanej termomodernizacji i uzyskania pełnego efektu końcowego, obejmujące w szczególności:

- wymianę doświetlaczy piwnicznych (studzienek okiennych) wraz z systemowymi rusztami zabezpieczającymi oraz wykonaniem szczelnego połączenia z izolacją pionową ściany fundamentowej. Wymiary doświetlaczy należy dostosować do wymiarów                 istniejącej stolarki okiennej.

- wykonanie nowej opaski wokół budynku.

- montaż nowych obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien oraz rur spustowych.

- wykonanie nowej instalacji odgromowej, dostosowanej do nowych warunków izolacyjnych i technicznych budynku.

Wszelkie inne prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wynikające z założeń projektowych, niezbędne do kompleksowego i bezusterkowego zakończenia robót.

- przebudowę napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego na kablowe                 doziemne, realizowaną na warunkach technicznych właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wraz z pełną koordynacją przestrzenną z infrastrukturą projektowanej hali sportowej. O warunki wystąpi Wykonawca dokumentacji. Lokalizacja złącza mapa poglądowa - załącznik nr 6.

- Remont przegrody stropowej na kondygnacji II piętra w sali lekcyjnej nr 9 oraz                 w przyległym pomieszczeniu gospodarczym, w zakresie niezbędnym do usunięcia stanu obecnego zawilgocenia przegrody.

- Koordynacja inwestycyjna:

Rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej muszą być w pełni skoordynowane bezkolizyjnie i spójne z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną projektowaną w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę nr 194/2024 z dnia 23.05.2024 r., obejmującej „Budowę przyszkolnej hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rękusy wraz z infrastrukturą techniczną” (Załącznik nr 4), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. Z1 – Załącznik nr 5).

Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet posiadanej dokumentacji do wglądu i celów projektowych. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej weryfikacji udostępnionych materiałów przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych. W przypadku stwierdzenia braku technicznej możliwości bezkolizyjnego skoordynowania rozwiązań, ostateczny wariant zagospodarowania terenu i lokalizacji infrastruktury podziemnej zostanie szczegółowo uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego na etapie opracowywania koncepcji projektowej.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane  oraz Prawo zamówień publicznych Warunków technicznych,  Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wymagania zawarte w innych ustawach i rozporządzeniach, m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609 z poźn.zm).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z poźn.zm).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z poźn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z pożn.zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2029 z późn. zm.),

- Z uwagi na utratę mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) z dniem 21 września 2026 r., Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o dotychczasowe wymagania techniczno-budowlane (wynikające z uchylonego rozporządzenia Dz.U. 2022 poz. 1225), z wykorzystaniem procedury oświadczenia Inwestora o wyborze dotychczasowego reżimu prawnego, zgodnie z art. 102a ust. 1 Prawa budowlanego, lub
b) Dostosowania projektu do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Ustaw przez właściwego ministra, jeżeli wejdzie ono w życie w trakcie trwania prac projektowych i będzie miało zastosowanie do przedmiotowej inwestycji.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43 poz. 346 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2022poz.2816 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Dz.U. 2017 poz. 1912 z poźn.zm.).

- ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2023 r.poz. 1762 z poźn.zm.),

- ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2023 r poz.1681 z poźn. zm.),

- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z poźn. zm.),

- ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2023 r.poz. 2496 z poźn. zm.),

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Prawa budowlanego, oraz innymi przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja winna umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na budowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją  art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ), a projekt budowlany opracowany w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę

- Informacje dodatkowe

- Należy stosować rozwiązania możliwe do realizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania.

- Zamawiający zakłada możliwość etapowania realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizacje zamówienia, tak aby możliwie w najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, dokonywania korekt.

- dokumentacja powinna być wykonana przez osoby posiadające wymagane uprawnienia doprojektowania w specjalności zgodnej z zakresem opracowania.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania aktualnych przepisów a w szczególności:

a) aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

b) aktualnych przepisów Prawa budowlanego

c) aktualnych przepisów w sprawie opracowywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,

d) aktualnych przepisów w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

f) Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.1169 z poźn. zm.).

- Przy sporządzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy dokonywać opisu w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i zrozumiały, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez Wykonawców robót budowlanych. Dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie. Autor dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązany będzie do uczestniczenia w postępowaniu przetargowym o zamówienie na roboty budowlane poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji w terminie określonym przez zamawiającego.

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego;

- 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych;

- 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

- 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

- 71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

- Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

- załącznik nr 1 – mapa poglądowa

- załącznik nr 2 – arkusz do obliczeń efektu ekologicznego

- załącznik nr 3 -plan ewakuacji 2024 rok

- załacznik nr 4 - Decyzja pozowlenia na budowe nr 196/2024

- załącznik nr 5 - rys. Nr Z1 - PZT

- załącznik nr 6 - lokalizacja złącza napowietrznego

Sporządził: Tomasz Brózio	                           Sprawdził: Sebastian Pyzalski