Załącznik nr 2 do KZP.271.2.58.2026

Opis przedmiotu zamówienia
Zakup zasobów materiałowo-sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Gminy Ełk – postepowanie nr 2

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Szczegółowy opis produktu / wymagania techniczne / wizualizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie specjalne typu NOMEX | 6 kpl. | Dwuczęściowe ubranie specjalne przeznaczone dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ubranie musi spełniać wymagania dla środka ochrony indywidualnej Kategorii III. Konstrukcja ubrania trzywarstwowa składająca się z: - tkaniny zewnętrznej w kolorze piaskowym, - membrany dwuskładnikowej zalaminowanej we włókninie składającej się z minimum 85% meta-aramidu i 15% para-aramidu, - warstwy termoizolacyjnej przepikowanej do wewnętrznej podszewki wykonanej z minimum 50% aramidu i 50% wiskozy. Ubranie musi posiadać odpowiednio wyprofilowane strefy zgięcia łokci i kolan ułatwiające poruszanie się podczas działań. Ubranie wyposażone w perforowane taśmy odblaskowe i fluoroscencyjne oraz dodatkowe listwy fotoluminescencyjne. | Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Oznaczenia i emblematy Straż, OSP |
| 2. | Buty ochronne specjalne gumowe | 11 par | Buty specjalne gumowe, które muszą zapewnić minimum trzeci stopień odporności termicznej (HI3), posiadać stalowe wzmocnienie noska buta (SB), wyposażone w wyjmowaną wewnętrzną wkładkę ocieplającą. Przednia część cholewki buta musi posiadać strefę ochronną z materiałów odpornych na przecięcie piłą łańcuchową o prędkości minimum 28 m/s i zabezpieczenie poziomu 3. Odporność podeszwy na przebicie (P). Odporność na wysoką temperaturę podeszwy przy kontakcie z gorącym podłożem maksymalnie do 300 oC przez co najmniej 60 sekund. | Świadectwo Dopuszczenia CNBOP |
| 3. | Węże strażackie tłoczne W52 | 12 szt. | Wąż do motopompy Ø 52 o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ z wkładką PCV, biały. Parametry: - maksymalne ciśnienie robocze 1,5 MPa, - ciśnienie rozrywające 4,5 MPa, - wykładzina wewnętrzna PCV, - odporność na niskie temperatury do -30oC | Świadectwo Dopuszczenia CNBOP |
| 4. | Węże strażackie tłoczne W75 | 13 szt. | Wąż do motopompy Ø 75 o dł. 20 m z łącznikami aluminiowymi STORZ z wkładką PCV, biały. Parametry: - maksymalne ciśnienie robocze 1,2 MPa, - ciśnienie rozrywające 4,5 MPa, - wykładzina wewnętrzna PCV, odporność na niskie temperatury do -30oC | Świadectwo Dopuszczenia CNBOP |

| 5. | Plandeki ochronne | 10 szt. | Plandeka ochronna o wymiarach minimum 8m x 10m, gramatura minimum 110 g/cm2. | Możliwość skutecznego zabezpieczenia uszkodzonych połaci dachowych i innych konstrukcji budowlanych. |
| --- | --- | --- | --- | --- |