Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana oświetlenia w  budynku Urzędu Gminy Ełk
w Ełku przy ul. Kościuszki 28A

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizacja oświetlenia wewnętrznego w  budynku Urzędu Gminy Ełk w  Ełku przy ul. Kościuszki 28A na parterze, I  piętrze, II piętrze i  poddaszu użytkowym do oświetlenia typu LED. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności oświetlenia sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej i  toalet oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów i  norm (m.in. PN-EN 12464-1:2022-01).

Inwestycja realizowana jest w  budynku Urzędu Gminy Ełk. Układ zasilania obwodów oświetleniowych dla istniejących pomieszczeń pozostaje bez zmian.

Zamawiający przewiduje i  zaleca dokonanie wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z  przedstawicielem Zamawiającego przed przystąpieniem do przygotowania oferty w  celu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonania stosownych pomiarów oraz określenia i  wyceny kompletnego zakresu prac we wskazanych pomieszczeniach, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Za prawidłowe ustalenie niezbędnych pomiarów przedmiotu zamówienia oraz określenia i  wyceny kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Zamawiający nie będzie akceptował – potwierdzał poprawności i  prawidłowości ich wykonania.

Zamawiający zaznacza, że w  przypadku nie ujęcia w  wycenie pozycji koniecznych do wykonania z  punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami i  sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z  przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym. Roboty objęte zamówieniem winny być wykonane z  należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i  obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i  prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac.

- Zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,

- dostawę i  montaż fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad opraw oświetleniowych,

- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w  zakresie dokonanych zmian instalacji elektrycznej,

- protokół wykonania pomiarów oświetlenia spełniający warunki przewidziane w  normach ustawowych,

- malowanie miejsc na suficie po starych lampach,

- prace porządkowe po zakończeniu modernizacji,

- odbiór i  utylizacja starych elementów oświetlenia.

Wykaz opraw oświetleniowych objętych wymianą stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Rozmieszczenie opraw na poszczególnych kondygnacjach stanowi załączniki nr 2.

- Informacje ogólne:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z  punktu widzenia opisu przedmiotu zamówienia i  przepisów prawa, wiedzy technicznej i  sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia, bez względu na trudności i  nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w  trakcie realizacji.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w  tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały, pomiary obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia, pomiarów natężenia oświetlenia jak również dokumentację powykonawczą.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu zachowując te same parametry techniczne i  wymagania funkcjonalne. Wszystkie przywołane w  opisie przedmiotu zamówienia lub w  załącznikach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i  wyrobów należy traktować jako definicje standardów, a  nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i  wyrobów zastosowanych w  dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

- Informacje dodatkowe :

Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia robót w  sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę Urzędu. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z  eksploatacji na czas wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy organizacji robót i  sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w  funkcjonującym obiekcie Urzędu Gminy. W  związku z  czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i  praca urzędników.

Prace muszą się zakończyć w  ciągu 21 dni rozpoczęcia robót. Nie dopuszcza się pozostawienia pomieszczeń bez opraw oświetleniowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i  w przypadku wykonania ich niezgodnie ze sztuką budowlaną lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i  usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt. Realizacja robót będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez wykonawcę i  uzgodnionego z  Zamawiającym. Wszystkie roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności elektrycznej w  zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych zgodnie z  przepisami ustawy Prawo budowlane. Wszystkie roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z  fabrycznie nowych materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę.

Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stwierdzających jakość materiałów i  wyrobów oraz atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające materiały i  urządzenia do stosowania w  obiektach użyteczności publicznej.

Zamawiający ma prawo do pozostawienia wybranych egzemplarzy zdemontowanych lamp, części lamp oraz świetlówek. Zamawiający ma prawo do zmiany wyznaczonych pomieszczeń, w  których będą demontowane i  montowane lampy z  zachowaniem ilości wymienianych sztuk urządzeń.

Zakres w/w prac obejmuje pracę wewnątrz obiektu, oznacza to, iż wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ingerencją osób trzecich. Teren należy odpowiednio zabezpieczyć i  oznaczyć. Wykonawca powinien zabezpieczyć ochronę własności publicznej i  prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w  trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w  zakresie bhp i  p.poż. obowiązujących na terenie obiektu. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność w  trakcie dowozu materiałów do w/w prac oraz wywozu materiałów pochodzących z  demontażu.

Załączniki:

- Wykaz opraw oświetleniowych objętych wymianą,

- Rozmieszczenie opraw na poszczególnych kondygnacjach.