
[image: image1.jpg]



Załącznik nr 1 do – nr postępowania  KZP.271.2.18.2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych dróg publicznych i obiektów mostowych Gminy Ełk oraz przejazdów kolejowo-drogowych
CZĘŚĆ 1 

1. Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych stanu technicznego 174,446 km (112 odcinków) dróg gminnych wraz z fotorejstracją dróg oraz przeglądu obiektów mostowych (10 szt.).
1.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1.1.1. Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego dróg w formie elektronicznej jak również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny. Przegląd wykonany na podstawie metody SOSN (System Oceny Stanu Nawierzchni), która między innymi zawiera ocenę:

· poboczy,

· oznakowania pionowego i poziomego, 

· drożności przepustów,

· odwodnienia.

1.1.2. Stan nawierzchni utwardzonych bitumicznych zostanie oceniony za pomocą profilografu laserowego z wykorzystaniem automatycznego laserowego pomiaru. Metoda oceny stanu nawierzchni daje obiektywny pogląd o jej stanie na dystansie 50m z podziałem na odpowiednie kategorie: 

A – bardzo dobry

B – dobry

C – zadowalający 

D – zły 

E – bardzo zły

R – w remoncie 
1.2. Wykaz dróg gminnych:
	LP
	Nr drogi
	Odcinek
	Kilometraż początku drogi
	Kilometraż końca drogi
	Długość odcinka [km]
	Kilometraż początku odcinka
	Kilometraż końca odcinka
	Długość odcinka [km]
	Rodzaj

	
	
	
	
	
	
	Nawierzchnia

	1
	177001 N
	Sajzy – Sajzy kol.
	0+000
	3+288
	3,288
	0+000
	1+554
	1,554
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	1+554
	2+457
	0,903
	gruntowa

	
	
	
	
	
	
	2+457
	3+288
	0,831
	żwirowa

	2
	177002 N
	Sajzy – Sajzy kol.
	0+000
	1+550
	1,550
	0+000
	1+550
	1,550
	żwirowa

	3
	177003 N
	Rydzewo - Przytuły
	0+000
	3+413
	3,413
	0+000
	3+413
	3,413
	żwirowa

	
	
	
	0+000
	0+198
	198
	0+000
	0+198
	0,198
	bitumiczna

	4
	177004 N
	Malinówka Wielka - Straduny
	0+000
	2+327
	2,327
	0+000
	2+310
	2,310
	żwirowa

	
	177004 N
	
	
	
	
	2+310
	2+327
	0,017
	bitumiczna

	6
	177005 N
	Oracze kol. - Oracze
	0+000
	2+323
	2,323
	0+000
	1+411
	1,411
	żwirowa

	
	177005 N
	
	
	
	
	1+411
	2+323
	0,912
	gruntowa

	7
	177006 N
	Oracze kol. – dr. gm. nr. 177007 N
	0+000
	1+809
	1,809
	0+000
	0+256
	0,256
	bitumiczna

	
	177006 N
	
	
	
	
	0+256
	1+482
	1,226
	żwirowa

	
	177006 N
	
	
	
	
	1+482
	1+809
	0,327
	gruntowa

	8
	177007 N
	gr. gm. ( Królowa Wola ) - Oracze
	0+000
	4+931
	4,931
	0+000
	0+007
	0,007
	kostka betonowa

	
	177007 N
	
	
	
	
	0+007
	2+297
	2,290
	bitumiczna

	
	177007 N
	
	
	
	
	2+297
	4+931
	2,634
	gruntowa

	9
	177008 N
	Woszczele – dr. gm. nr. 177007 N
	0+000
	3+773
	3,773
	0+000
	0+021
	0,021
	bitumiczna

	
	177008 N
	
	
	
	
	0+021
	0+249
	0,228
	żwirowa

	
	177008 N
	
	
	
	
	0+249
	0+259
	0,010
	kostka kamienna

	
	177008 N
	
	
	
	
	0+259
	2+159
	1,900
	żwirowa

	
	177008 N
	
	
	
	
	2+159
	3+773
	1,614
	gruntowa

	10
	177009 N
	Siedliska kol. - Siedliska
	0+000
	2+300
	2,300
	0+000
	1+685
	1,685
	żwirowa

	
	177009 N
	
	
	
	
	1+685
	2+300
	0,615
	gruntowa

	11
	177010 N
	dr. pow. nr. 1852 N ( Guzki ) – Lepaki Wielkie – Lepaki Małe – Bienie – Chrzanowo – dr. wojew. nr. 656
	0+000
	5+082
	5,082
	0+000
	0+167
	0,167
	bitumiczna

	
	
	
	
	
	
	0+167
	0+558
	0,391
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	0+558
	2+095
	1,537
	brukowcowa

	
	
	
	
	
	
	2+095
	3+322
	1,227
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	3+322
	3+421
	0,099
	brukowcowa

	
	
	
	
	
	
	3+421
	3+724
	0,303
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	3+724
	5+082
	1,358
	gruntowa

	12
	177011 N
	dr. wojew. nr. 656 ( Woszczele ) – Małkinie – dr. gm. nr. 177010 N (Lepaki Małe)
	0+000
	2+332
	2,332
	0+000
	1+924
	1,924
	bitumiczna

	
	177011 N
	
	
	
	
	1+924
	2+332
	0,408
	gruntowa

	13
	177012 N
	Mołdzie – Ruska Wieś
	0+000
	4+201
	4,201
	0+000
	0+043
	0,043
	bitumiczna

	
	177012 N
	
	
	
	
	0+043
	0+060
	0,017
	brukowcowa

	
	177012 N
	
	
	
	
	0+060
	3+811
	3,751
	żwirowa

	
	177012 N
	
	
	
	
	3+811
	4+095
	0,284
	prefabrykaty betonowe

	
	177012 N
	
	
	
	
	4+095
	4+201
	0,106
	żwirowa

	14
	177013 N
	Rękusy kol. – dr. kraj. nr. 16 ( Rękusy )
	0+000
	1+227
	1,227
	0+000
	1+096
	1,096
	gruntowa

	
	177013 N
	
	
	
	
	1+096
	1+227
	0,131
	żwirowa

	15
	177014 N
	Szarek – dr. pow. nr. 1864 N ( Mąki )
	0+000
	2+978
	2,978
	0+000
	2+978
	2,978
	żwirowa

	16
	177015 N
	dr. gm. nr. 177014 N ( Mącze ) - Szarejki
	0+000
	1+512
	1,512
	0+000
	1+479
	1,479
	gruntowa

	
	177015 N
	
	
	
	
	1+479
	1+512
	0,033
	bitumiczna

	17
	177016 N
	Maleczewo - Barany
	0+000
	1+944
	1,944
	0+000
	1+944
	1,944
	bitumiczna

	18
	177017 N
	Barany – Nowa Wieś Ełcka
	0+000
	2+130
	2,130
	0+000
	2+130
	2,130
	bitumiczna

	19
	177018 N
	Pistki - Zdedy
	0+000
	2+163
	2,163
	0+000
	2+163
	2,163
	gruntowa

	20
	177019 N
	Pistki kol. - Mostołty
	0+000
	1+116
	1,116
	0+000
	1+116
	1,116
	gruntowa

	21
	177020 N
	Karbowskie kol. – dr. pow. nr. 1864 N
	0+000
	1+114
	1,114
	0+000
	1+114
	1,114
	gruntowa

	22
	177021 N
	Rymki – dr. pow. nr. 1864 N ( Mostołty )
	0+000
	1+623
	1,623
	0+000
	1+623
	1,623
	bitumiczna

	23
	177022 N
	Mostołty – Suczki kol.
	0+000
	1+400
	1,400
	0+000
	0+467
	0,467
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	0+467
	1+400
	0,933
	gruntowa

	24
	177023 N
	Tracze – dr. wojew. nr. 667 ( Rostki Bajtkowskie )
	0+000
	1+819
	1,819
	0+000
	1+809
	1,809
	żwirowa

	
	N
	
	
	
	
	1+809
	1+819
	0,010
	bitumiczna

	25
	177024 N
	dr. wojew. nr. 667 – Rostki Bajtkowskie
	0+000
	0+808
	0,808
	0+000
	0+808
	0,808
	gruntowa

	26
	177025 N
	dr. wojew. nr. 667 – Ciernie - Niekrasy
	0+000
	2+811
	2,811
	0+000
	2+811
	2,811
	żwirowa

	27
	177026 N
	Nowa Wieś Ełcka – Niekrasy - Śniepie
	0+000
	5+645
	5,645
	0+000
	2+303
	2,303
	żwirowa

	
	177026 N
	
	
	
	
	2+303
	5+645
	3,342
	żwirowa

	28
	177027 N
	Niekrasy – dr. pow. nr. 1868 N ( Borki )
	0+000
	2+888
	2,888
	0+000
	2+888
	2,888
	żwirowa

	29
	177028 N
	Zdunki – Zdunki kol.
	0+000
	1+470
	1,470
	0+000
	1+178
	1,178
	żwirowa

	
	177028 N
	
	
	
	
	1+178
	1+470
	0,292
	gruntowa

	30
	177029 N
	dr. pow. nr. 1925 N ( Maleczewo ) – Nowa Wieś Ełcka
	0+000
	1+904
	1,904
	0+000
	1+053
	1,053
	żwirowa

	
	177029 N
	
	
	
	
	1+053
	1+904
	0,851
	żwirowa

	31
	177030 N
	Przytuły - Płociczno
	0+000
	3+961
	3,961
	0+000
	3+391
	3,391
	gruntowa

	
	177030 N
	
	
	
	
	3+391
	3+961
	0,570
	bitumiczna

	32
	177031 N
	Straduny - Krokocie
	0+000
	3+748
	3,748
	0+000
	3+748
	3,748
	gruntowa

	33
	177032 N
	dr. pow. nr. 1905 N ( Miłuki ) – Konieczki kol. – Ełk ( ul. Bahrkego )
	0+000
	4+274
	4,274
	0+000
	3+356
	3,356
	gruntowa

	
	177032 N
	
	
	
	
	3+356
	4+038
	0,682
	żwirowa

	
	177032 N
	
	
	
	
	4+038
	4+274
	0,236
	bitumiczna

	34
	177033 N
	Konieczki – dr. gm. nr. 177032 N
	0+000
	0+827
	0,827
	0+000
	0+827
	0,827
	żwirowa

	35
	177034 N
	Czaple - Chełchy
	0+000
	2+343
	2,343
	0+000
	0+986
	0,986
	bitumiczna

	
	177034 N
	
	
	
	
	0+986
	1+065
	0,079
	prefabrykaty betonowe

	
	177034 N
	
	
	
	
	1+065
	2+343
	1,278
	żwirowa

	36
	177035 N
	dr. pow. nr. 1907 N (Chełchy) – Lega – dr. kraj. nr. 16 (Sędki)
	0+000
	4+093
	4,093
	0+000
	4+093
	4,093
	bitumiczna

	37
	177035 N
	dr. pow. nr. 1907 N (Chełchy) – Lega – dr. kraj. nr. 16 (Sędki) (odnoga)
	0+000
	0+252
	0,252
	0+000
	0+252
	0,252
	gruntowa

	38
	177036 N
	Szeligi – Buczki
	0+000
	2+514
	2,514
	0+000
	1+463
	1,463
	gruntowa

	
	
	
	
	
	
	1+463
	1+975
	0,512
	kostka betonowa

	
	177036 N
	
	
	
	
	1+975
	2+514
	0,539
	bitumiczna

	39
	177037 N
	dr. pow. nr. 1872 N – Mrozy Wielkie – Sordachy – Koziki - Kałęczyny
	0+000
	11+557
	11,557
	0+000
	1+233
	1,233
	bitumiczna

	
	177037 N
	
	
	
	
	1+233
	8+446
	7,213
	żwirowa

	
	177037 N
	
	
	
	
	8+446
	8+723
	0,277
	bitumiczna

	
	177037 N
	
	
	
	
	8+723
	8+738
	0,015
	żwirowa

	
	177037 N
	
	
	
	
	8+738
	11+557
	2,819
	bitumiczna

	40
	177038 N
	dr. gm. nr. 177037 N (Kałęczyny) – Giże – gr. gm. (Brodowo)
	0+000
	3+751
	3,751
	0+000
	1+633
	1,633
	bitumiczna

	
	177038 N
	
	
	
	
	1+633
	3+751
	2,118
	gruntowa

	41
	177039 N
	dr. gm. nr. 177037 N (Kozik) – dr. gm. nr. 177038 N (Giże)
	0+000
	1+575
	1,575
	0+000
	1+575
	1,575
	gruntowa

	42
	177040 N
	Regiel – gr. gm.
	0+000
	2+295
	2,295
	0+000
	0+399
	0,399
	bitumiczna

	
	177040 N
	
	
	
	
	0+399
	2+295
	1,896
	gruntowa

	43
	177041 N
	Malinówka Wielka – gr. gm.
	0+000
	1+318
	1,318
	0+000
	1+318
	1,318
	gruntowa

	44
	177042 N
	Straduny ul. M.Kopernika
	0+000
	0+216
	0,216
	0+000
	0+216
	0,216
	kostka betonowa

	45
	177043 N
	Straduny ul. 1-go Maja
	0+000
	0+403
	0,403
	0+000
	0+063
	0,063
	bitumiczna

	
	177043 N
	
	
	
	
	0+063
	0+077
	0,014
	drewniana

	
	177043 N
	
	
	
	
	0+077
	0+103
	0,026
	brukowcowa

	
	177043 N
	
	
	
	
	0+103
	0+116
	0,013
	drewniana

	
	177043 N
	
	
	
	
	0+116
	0+403
	0,287
	bitumiczna

	46
	177044 N
	Straduny ul. Strażacka
	0+000
	0+170
	0,170
	0+000
	0+170
	0,170
	bitumiczna

	47
	177045 N
	Straduny ul. A.Mickiewicza
	0+000
	0+307
	0,307
	0+000
	0+307
	0,307
	bitumiczna

	48
	177046 N
	Straduny ul. Szkolna
	0+000
	0+254
	0,254
	0+000
	0+254
	0,254
	żwirowa

	49
	177047 N

177047 N
	Straduny ul. W.Świerczewskiego
	0+000
	0+970
	0,970
	0+000
	0+470
	0,470
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	0+470
	0+970
	0,500
	gruntowa

	50
	177048 N
	Straduny ul. T.Kościuszki
	0+000
	0+845
	0,845
	0+000
	0+845
	0,845
	bitumiczna

	51
	177049 N
	Straduny ul. Słoneczna
	0+000
	0+206
	0,206
	0+000
	0+206
	0,206
	żwirowa

	52
	177051 N
	Straduny ul. Nadrzeczna
	0+000
	0+669
	0,669
	0+000
	0+669
	0,669
	bitumiczna

	53
	177053 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Małeckich
	0+000
	0+242
	0,242
	0+000
	0+242
	0,242
	bitumiczna

	54
	177055 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Nadrzeczna
	0+000
	0+430
	0,430
	0+000
	0+010
	0,010
	kostka kamienna

	
	177055 N
	
	
	
	
	0+010
	0+133
	0,123
	bitumiczna

	
	177055 N
	
	
	
	
	0+133
	0+143
	0,010
	kostka kamienna

	
	177055 N
	
	
	
	
	0+143
	0+430
	0,287
	bitumiczna

	55
	177056 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Cmentarna
	0+000
	0+286
	0,286
	0+000
	0+286
	0,286
	gruntowa

	56
	177057 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Kolonia Górna
	0+000
	0+710
	0,710
	0+000
	0+710
	0,710
	gruntowa

	57
	177058 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Polna
	0+000
	0+645
	0,645
	0+000
	0+645
	0,645
	gruntowa

	58
	177059 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Ełcka
	0+000
	0+451
	0,451
	0+000
	0+451
	0,451
	kostka betonowa

	59
	177060 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Lipowa
	0+000
	0+331
	0,331
	0+000
	0+331
	0,331
	bitumiczna

	60
	177061 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Sportowa
	0+000
	0+268
	0,268
	0+000
	0+268
	0,268
	bitumiczna

	61
	177063 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Wyszyńskiego
	0+000
	0+879
	0,879
	0+000
	0+525
	0,525
	bitumiczna

	
	177063 N
	
	
	
	
	0+525
	0+632
	0,107
	żwirowa

	
	177063 N
	
	
	
	
	0+632
	0+879
	0,247
	bitumiczna

	62
	177064 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza
	0+000
	0+961
	0,961
	0+000
	0+961
	0,961
	bitumiczna

	63
	177067 N
	Nowa Wieś Ełcka ul. M.Kajki
	0+000
	0+455
	0,455
	0+000
	0+455
	0,455
	bitumiczna

	64
	177068 N
	Chruściele ul. Kukułcza
	0+000
	0+242
	0,242
	0+000
	0+242
	0,242
	żwirowa

	65
	177069 N
	Chruściele ul. Ekologiczna
	0+000
	0+800
	0,800
	0+000
	0+513
	0,513
	bitumiczna

	
	
	
	
	
	
	0+513
	0+800
	0,287
	żwirowa

	66
	177070 N
	Chruściele ul. Sowia
	0+000
	0+156
	0,156
	0+000
	0+156
	0,156
	żwirowa

	67
	177071 N
	Chruściele ul. Rybitwy
	0+000
	0+056
	0,056
	0+000
	0+056
	0,056
	żwirowa

	68
	177072 N
	Chruściele ul. Szpacza
	0+000
	0+200
	0,200
	0+000
	0+200
	0,200
	żwirowa

	69
	177073 N
	Chruściele ul. Jaskółcza
	0+000
	0+191
	0,191
	0+000
	0+191
	0,191
	żwirowa

	70
	177074 N
	Chruściele ul. Jastrzębia
	0+000
	0+473
	0,473
	0+000
	0+473
	0,473
	żwirowa

	71
	177075 N
	Chruściele ul. Żurawia
	0+000
	0+066
	0,066
	0+000
	0+066
	0,066
	żwirowa

	72
	177076 N
	Chruściele ul. Wróblowa
	0+000
	0+091
	0,091
	0+000
	0+091
	0,091
	żwirowa

	73
	177077 N
	Chruściele ul. Łabędzia
	0+000
	0+297
	0,297
	0+000
	0+297
	0,297
	żwirowa

	74
	177078 N
	Chruściele ul. Bociania
	0+000
	0+198
	0,198
	0+000
	0+198
	0,198
	żwirowa

	75
	177079 N
	Chruściele ul. Perkoza
	0+000
	0+050
	0,050
	0+000
	0+050
	0,050
	żwirowa

	76
	177080 N
	Chruściele ul. Krucza
	0+000
	0+180
	0,180
	0+000
	0+180
	0,180
	żwirowa

	77
	177081 N
	Chruściele ul. Słowicza
	0+000
	0+095
	0,095
	0+000
	0+095
	0,095
	żwirowa

	78
	177082 N
	Siedliska ul. Elfów
	0+000
	0+424
	0,424
	0+000
	0+424
	0,424
	bitumiczna

	79
	177083 N
	Siedliska ul. Krasnali
	0+000
	0+304
	0,304
	0+000
	0+304
	0,304
	żwirowa

	80
	177084 N
	Siedliska ul. Sezamkowa
	0+000
	0+090
	0,090
	0+000
	0+090
	0,090
	kostka betonowa

	81
	177085 N
	Siedliska ul. Guliwera
	0+000
	0+101
	0,101
	0+000
	0+101
	0,101
	gruntowa

	82
	177086 N
	Siedliska ul. Bajeczna
	0+000
	0+350
	0,350
	0+000
	0+350
	0,350
	gruntowa

	83
	177087 N
	Woszczele ul. Ełcka
	0+000
	0+280
	0,280
	0+000
	0+280
	0,280
	gruntowa

	84
	177088 N
	Woszczele ul. Kolonia Górna
	0+000
	2+279
	2,279
	0+000
	2+279
	2,279
	gruntowa

	85
	177089 N
	Woszczele ul. Przemysłowa
	0+000
	0+230
	0,230
	0+000
	0+067
	0,067
	bitumiczna

	
	177089 N
	
	
	
	
	0+067
	0+230
	0,163
	żwirowa

	86
	177090 N
	Woszczele ul. Lipowa
	0+000
	0+357
	0,357
	0+000
	0+357
	0,357
	żwirowa

	87
	177091 N
	Woszczele ul. Szkolna
	0+000
	0+326
	0,326
	0+000
	0+159
	0,159
	bitumiczna

	
	177091 N
	
	
	
	
	0+159
	0+326
	0,167
	żwirowa

	88
	177094 N
	Woszczele ul. Ogrodowa
	0+000
	0+077
	0,077
	0+000
	0+077
	0,077
	żwirowa

	89
	177095 N
	Sajzy ul. Jeziorna
	0+000
	0+159
	0,159
	0+000
	0+159
	0,159
	gruntowa

	90
	177096 N
	Regielnica – Sordachy
	0+000
	3+242
	3,242
	0+000
	3+242
	3,242
	bitumiczna

	91
	177097 N
	Bajtkowo – Śniepie – Borki – gr. Gminy Ełk, gr. Gminy Ełk – Bobry – dr kraj. Nr 65
	0+000
	6+124
	6,124
	0+000
	0+346
	0,346
	bitumiczna

	
	177097 N
	
	
	
	
	0+346
	0+664
	0,318
	żwirowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	0+664
	0+875
	0,211
	brukowcowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	0+875
	2+039
	1,164
	żwirowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	2+039
	3+078
	1,039
	brukowcowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	3+078
	3+516
	0,438
	żwirowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	3+516
	4+291
	0,775
	brukowcowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	4+291
	5+724
	1,433
	żwirowa

	
	177097 N
	
	
	
	
	5+724
	5+775
	0,051
	bitumiczna

	
	177097 N
	
	
	
	
	5+775
	6+124
	0,349
	prefabrykaty betonowe

	92
	204108 N
	Ełk – Szeligi (bez ul. Podmiejskiej)
	0+000
	1+488
	1,488
	0+000
	1+488
	1,488
	bitumiczna

	93
	177098 N
	dr. pow. Nr 1872 N – Kałęczyny
	0+000
	6+108
	6,108
	0+000
	6+108
	6,108
	bitumiczna

	94
	177099 N
	ul. Olsztyńska – odcinek od drogi krajowe nr 16 do drogi powiatowej nr 1864N  (ul. Zamkowa)
	0+000
	2+979
	2,979
	0+000
	1+800
	1,800
	bitumiczna

	
	177099 N
	
	
	
	
	1+800
	2+979
	1,179
	żwirowa

	95
	177100 N
	ul. Koralowa – odcinek od ul. Olsztyńska do nieruchomości nr 142/18
	0+000
	0+427
	0,427
	0+000
	0+427
	0,427
	żwirowa

	96
	177101 N
	Od dr. woj. Nr 656 – kolonia Siedliska (dz. nr 129/2 i 91)
	0+000
	1+698
	1,698
	0+000
	1+019
	1,019
	bitumiczna

	
	177101 N
	
	
	
	
	1+019
	1+698
	0,679
	żwirowa

	97
	177102 N
	Od dr. woj. Nr 667 do dz. nr 659/8 w Nowej Wsi Ełckiej (dz. nr 469/71)
	0+000
	0+221
	0,221
	0+000
	0+221
	0,221
	bitumiczna

	98
	177103 N
	Od dz. nr 617 do dz. 197/1 w miejscowości Krokocie (dz. nr 170)
	0+000
	3+039
	3,039
	0+000
	2+319
	2,319
	bitumiczna

	
	177103 N
	
	
	
	
	2+319
	3+039
	0,720
	żwirowa

	99
	177104 N
	Od dr. gminnej nr 177007 N do dr. kraj nr 65 (dz. nr 111 – obręb Oracze)
	0+000
	0+149
	0,149
	0+000
	0+149
	0,149
	żwirowa

	100
	177105 N
	Od dr. gminnej 177012 N do dr. kraj nr 16 (dz. nr 66-obręb Mołdzie, 100-obręb Rękusy i 149-obręb Talusy)
	0+000
	2+184
	2,184
	0+000
	2+184
	2,184
	żwirowa

	101
	177106 N
	Droga położona na działkach o nr ewidencyjnym: 252/3 i 252/5 prowadzących do przejazdu kolejowego obręb Siedliska, Gmina Ełk
	0+000
	0+038
	0,038
	0+000
	0+038
	0,038
	żwirowa

	102
	177107 N
	Droga położona od drogi wojewódzkiej nr 656 na działce nr 4, obręb Chrzanowo, na działce nr 7 obręb Chrzanowo oraz na działce nr 131, obręb Woszczele, Gmina Ełk
	0+000
	0+718
	0,718
	0+000
	0+718
	0,718
	żwirowa

	103
	177108 N
	Droga położona od drogi wojewódzkiej nr 656 na działce nr 215, obręb Siedliska, na działce nr 260 obręb Siedliska, na działce nr 266 obręb Siedliska oraz na działce nr 52 obręb Chrzanowo, Gmina Ełk
	0+000
	0+732
	0,732
	0+000
	0+732
	0,732
	żwirowa

	104
	177109 N
	Droga położona od drogi krajowej nr 16 na działce nr 128 obręb Bartosze, na działce nr 130 obręb Bartosze oraz na działce nr 110/1 obręb Bartosze, Gmina Ełk
	0+000
	0+897
	0,897
	0+000
	0+897
	0,897
	żwirowa

	105
	177110 N
	Droga położona od drogi wojewódzkiej nr 656 na działce nr 224/2 obręb Siedliska, na działce nr 275 obręb Siedliska Gmina Ełk
	0+000
	0+718
	0,718
	0+000
	0+718
	0,718
	żwirowa

	106
	177111 N
	Droga wewnętrzna położona od drogi wojewódzkiej nr 667 na działce nr 81/1 obręb Bajtkowo Gmina Ełk
	0+000
	0+967
	0,967
	0+000
	0+967
	0,967
	żwirowa

	107
	177112 N
	Droga położona od drogi powiatowej nr 1919N na działce nr 85 obręb Suczki, na działce nr 71 obręb Białojany, na działce nr 99 obręb Suczki, działce nr 107 obręb Suczki Gmina Ełk
	0+000
	1+550
	1,550
	0+000
	1+550
	1,550
	żwirowa

	108
	177113 N
	Droga położona od drogi gminnej nr 177101N na działce nr 132 obręb Siedliska, działce nr 152/2 obręb Siedliska, działce 145/4 obręb Siedliska, działce nr 148/18 obręb Siedliska oraz 148/17 obręb Siedliska Gmina Ełk
	0+000
	1+859
	1,859
	0+000
	1+859
	1,859
	żwirowa

	109
	177114 N
	Droga położona od drogi krajowej nr 16 na działce nr 707/6 obręb Przykopka
	0+000
	0+970
	0,970
	0+000
	0+970
	0,970
	gruntowa

	110
	177115 N
	Droga położona na działce nr 29/5 obręb Konieczki
	0+000
	0+352
	0,352
	0+000
	0+352
	0,352
	bitumiczna

	111
	177116N
	Droga położona od drogi wojewódzkiej 656 na działce nr 624/1 i 197 obręb Woszczele
	0+000
	0+296
	0,296
	0+000
	0+296
	0,296
	Żwirowa

	112
	177117N
	Droga położona na działce nr 303 obręb Straduny, Gmina Ełk, od drogi krajowej nr 65 przez miejscowość Chojniak do drogi powiatowej nr 1822N
	0+000
	2+099
	2,099
	0+000
	1+551
	1,551
	bitumiczna

	
	
	
	
	
	
	1+551
	2+099
	0,548
	żwirowa

	113
	177118N
	Wityny ul. Pałacowa
	0+000
	1+076
	1,076
	0+000
	0+585
	0,585
	prefabrykaty betonowe

	
	
	
	
	
	
	0+585
	0+771
	0,186
	brukowcowa

	
	
	
	
	
	
	0+771
	1+001
	0,230
	żwirowa

	
	
	
	
	
	
	1+001
	1+076
	0,075
	gruntowa

	114
	177119N
	Barany-Chruściele
	0+000
	1+548
	1,548
	0+000
	1+548
	1,548
	bitumiczna


1.3. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2023r.
2. Wykonanie przeglądów rocznego obiektów mostowych.
2.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

2.1.1. Wykonanie przeglądu rocznego stanu technicznego obiektów mostowych w formie elektronicznej jak również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny.
2.2. Kontrola stanu technicznego 10 obiektów mostowych obejmuje obiekty w miejscowościach : 

	Lp
	Miejscowość
	Droga
	JNI

	
	
	Nr
	Km
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Barany
	177016N
	1+842
	35014221

	2
	Lega
	177035N
	2+747
	35014222

	3
	Straduny
	177043N
	0+063
	35014223

	4
	Straduny
	177043N
	0+101
	35014224

	5
	Nowa Wieś Ełcka
	177055N
	0+102
	35014225

	6
	Nowa Wieś Ełcka
	177055N
	0+136
	35014226

	7
	Bajtkowo
	177097N
	1+371
	35014227

	8
	Rękusy
	348N
	0+632
	

	9
	Rękusy
	372N
	1+330
	

	10
	Siedliska
	177115N
	0+000
	


2.3. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2023r.
CZĘŚĆ 2 

1. Wykonanie pięcioletnich przeglądów widoczności przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg gminnych gminy Ełk w obrębie jednopoziomowych skrzyżowań z liniami kolejowymi.
1.1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1.1.1. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla 10 przejazdów kolejowo-drogowych położonych na terenie Gminy Ełk w formie elektronicznej jak również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744).
1.2. Wykaz przejazdów kolejowo-drogowych:
	Lp
	Droga
	Miejscowość

	
	Nr
	Km
	

	1
	2
	3
	4

	1
	177110N
	0+140
	Siedliska

	2
	177108N
	0+144
	Siedliska

	3
	177107N
	0+269
	Chrzanowo

	4
	177109N
	0+768
	Bartosze

	5
	177112N
	1+100
	Bajtkowo

	6
	177111N
	0+675
	Bajtkowo

	7
	177034N
	0+936
	Chełchy

	8
	177017N
	2+055
	Nowa Wieś Ełcka

	9
	177025N
	1+535
	Ciernie

	10
	177012N
	1+352
	Mołdzie


1.3. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2023r.
PAGE  

