[image: image1.jpg]




                 Załącznik nr 1 do Umowy
                             
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy budynku                             z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze oraz utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel”.
W ramach zamówienia należy wykonać:
a)  podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę        w m. Bartosze:
- szerokość płaszczyzny ruchu pochylni - 1,20 m,

- nachylenie pochylni (powyżej 50 cm) – 8%,

- krawędź podjazdu zabezpieczona krawężnikiem o wysokości co najmniej 7 cm,

- spoczniki nie krótsze niż 1,4 m,

- obustronne poręczę umieszczone na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm od płaszczyzny ruchu (odstęp miedzy nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,10 m - wykonane z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo - 15 mb,

- posadzka podjazdu z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 16 m2,

- ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej –     2 mb,

- ustawienie palisady – 11 mb;

b) utwardzenie terenu przy budynku z przeznaczeniem na świetlicę w m. Bartosze:
- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 25 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w obrzeżu, czerwonej               o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem – powierzchnia terenu 180 m2;

c) utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w m. Regiel: 

- wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 25 cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szarej - na dojazdach                 i na ciągach pieszych o grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm, wypełnienie spoin piaskiem – powierzchnia terenu 188 m2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie          z niniejszą umową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami przy zastosowaniu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów. Wszelkie materiały muszą posiadać parametry techniczne, które muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: nie dotyczy
5. Projekt umowy  stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Warunki gwarancji: 
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane,   a także na materiały zawarte w przedmiocie niniejszej umowy wynosi 2 lata.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2023 r.
[image: image1.jpg]