Załącznik nr 3 do zapytania/Załącznik nr 1 do umowy

Modernizacja dachu budynku strażnicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach

| Lp. | Zadanie | Zakres prac | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie konstrukcji głównej połaci dachowych: Nr 1 o wymiarach 11,30 m x 9,65 m; Nr 2 o wymiarach 8 m x 3 m. | - konstrukcja połaci dachu drewniana wykonana z bala o wymiarach 4 cm x 12 cm; - bale montowane wzdłużnie względem długiej powierzchni dachu; - rozstaw pomiędzy balami nie większy niż 90 cm; - bale mocowane do stropu dachu gwintowaną szpilą metalową o średnicy minimum Ø 12 mm. Mocowanie szpilą na przelot stropu; - membrana dachowa o gramaturze nie mniejszej niż 170g/m2 mocowana na całej połaci dachowej do bali konstrukcyjnych dachu; - kontr łata o wymiarach 2 cm x 4 cm mocowana do bali konstrukcyjnych. | Drewno konstrukcyjne zaimpregnowane impregnatem zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią i negatywnym oddziaływaniem owadów. |
| 2. | Łatowanie połaci dachowych: Nr 1 i Nr 2 | - łata o wymiarach 6 cm x 4 cm; - układana poprzecznie w stosunku do konstrukcji głównej z bala; - rozstaw pomiędzy łatami nie większy niż 40 cm. | Drewno konstrukcyjne zaimpregnowane impregnatem zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią i negatywnym oddziaływaniem owadów. |
| 3. | Poszycie dachowe Nr 1 i Nr 2 | - pokrycie dachu – blacha trapezowa powlekana, I gatunek o powłoce matowej, kolor RAL 3009; - obróbka blacharska wokół połaci dachowej i montaż rynien okapowych; - obróbka blacharska syreny alarmowej, kominów i kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych na powierzchni dachu. - obróbki blacharskie wykonane z blachy płaskiej I gatunek o powłoce matowej, kolor RAL 3009; - blacha mocowana do konstrukcji wkrętami farmerskimi o wymiarach 4,8 mm x 25 mm, ocynkowanych z podkładką aluminiową, kolor RAL 3009. | Zachowanie istniejącej instalacji odgromowej budynku. |
| 4. | Zmiana poszycia na zadaszeniu ściany frontowej budynku garażowego o wymiarach 8,00 m x 1,80 m | - wymiana poszycia zadaszenia na blachę o charakterystyce zgodnej z blachą poszycia głównego. |  |